SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA   PRUDNIK  48-200 PRUDNIK
UL.  KOŚCIUSZKI 3
NAZWA ZADANIA: 
"ROZWÓJ INFRASTRUKTURY POPRZEMYSŁOWYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH PRZY UL. NYSKIEJ W PRUDNIKU"
RODZAJ  ROBÓT:
REMONT POKRYCIA DACHÓW SZEDOWY

REMONT ELEWACJI BUDYNKU

REMONT POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH

REMONT INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH
ADRES INWESTYCJI:
HALE POPRODUKCYJNE W PRUDNIKU

UL. NYSKA 17A
48-200 PRUDNIK

                                                      Opracował:
                                                                Marcin Schulz
                                                                                   Prudnik dn. 25.04.2016r
1. Część ogólna:

1.1 Nazwa zadania:

"rozwój infrastruktury poprzemysłowych terenów inwestycyjnych przy ul. Nyskiej w Prudniku"

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej:

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru remontu dachu, elewacji, pomieszczeń wewnętrznych i instalacji wewnętrznych hali poprodukcyjnej w Prudniku przy ulicy Nyskiej 17a.
1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej:

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
1.4 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną:
Roboty przygotowawcze i właściwe:
Dach - remont koszy zlewowych dachów szedowych


Dach - remont pokrycia dachów szedowych oszklonych

Dach - remont pokrycia dachów szedowych wykonanych z  płyt  azbestowych 


Dach - remont pokrycia dachów szedowych wykonanych z papy

Dach - wymiana istniejącej konstrukcji dachu 


Dach - remont dachu nad jadalnią


Dach - instalacja odgromowa



Dach - roboty towarzyszące


Elewacja - budynek główny


Remont pomieszczeń - sufity


Remont pomieszczeń - malowanie ścian wymiana podłóg


Remont pomieszczeń - pomieszczenia sanitarne


Remont pomieszczeń - wymiana instalacji hydrantowej - szafki hydrantowe
Remont pomieszczeń - remont posadzek


1.5 Informacja o terenie robót:
Planowane do wykonania roboty zlokalizowane są Prudniku przy ul. Nyskiej 17a w Prudniku. Teren  posesji jest ogrodzony,  ma  zapewniony dojazd o nawierzchni utwardzonej.  Planowane do wykonania roboty  nie  naruszają  interesów  osób trzecich.   
1.6  Organizacja robót:
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy front robót  wraz z  przyległym terenem,  drogą dojazdową  oraz  wskaże  punkt  poboru energii elektrycznej i wody.

Wykonawca dla potrzeb własnych i pracowników zatrudnionych na terenie robót zabezpieczy pomieszczenia socjalne.
W przypadku  koniecznym  na prośbę Wykonawcy -  Zamawiający  może udostępnić  na czas trwania robót pomieszczenie na magazyn sprzętu podręcznego i  tymczasowe szatnie i pomieszczenia sanitarne.

W uzgodnieniu z Zamawiającym w razie konieczności ustalone zostaną miejsca na składowanie: materiałów masowych i sprzętu.                                                                                                                                                     

1.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy.

1.Teren prowadzenia robót należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów i  ochrony własności publicznej i prywatnej.  Zobowiązany  jest do  szczegółowego oznaczenia i  zabezpieczenia  instalacji i urządzeń energetycznych przed dostępem osób nieuprawnionych.

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone w trakcie prowadzenia robót, zobowiązany jest do natychmiastowego  powiadomienia  właściciela (inwestora) wraz z usunięciem szkody na własny koszt.

3. Odpowiedzialność za  przestrzeganie  przepisów bhp i przepisów  ochrony  p.pożarowej  w odniesieniu do robót  stwarzających  zagrożenie dla  bezpieczeństwa  zdrowia  pracowników i osób trzecich w szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, a także zapewni wyposażenie w sprzęt i odzież ochronną konieczną dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

1.8 Ochrona p.pożarowa.

Odpowiedzialność za  przestrzeganie  przepisów ochrony  p.pożarowej w odniesieniu do robót stwarzających  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  zdrowia  pracowników i  osób trzecich,  szczegółowego  oznaczenia  i  zabezpieczenia  urządzeń  gaśniczych  /gaśnice/,  wyznaczyć  strefy  niebezpieczne,  materiały  łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z  obowiązującymi  przepisami  prawa  budowlanego i  zabezpieczone  przed dostępem osób postronnych. Wykonawca będzie stale utrzymywał  wyposażenie przeciwpożarowe w stanie  gotowości zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za  wszelkie straty spowodowane  pożarem będącym rezultatem realizacji robót albo spowodowanym przez personel Wykonawcy. 

1.9 Wymagania dotyczące ochrony środowiska.

Wykonawca  będzie  podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i  normatyw z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem.  Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników spowodowanych działalnością przy wykonywaniu robót. Materiały z  rozbiórki odstawi do utylizacji i odwiezie na wysypisko miejskie.
2. Materiały

Zastosowane materiały muszą posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne, znaki jakości, bezpieczeństwa i nieszkodliwości dla zdrowia i środowiska  naturalnego i  powinny być  wykonane z wymaganiami polskich przepisów budowlanych.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do stosowania  jedynie takiego sprzętu i środków transportu,  które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu wykonywania robót,  jak też  przy wykonywaniu  czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

 W miejscu wykonywania robót sprzęt nie może być udostępniony - obsługiwany  przez osoby nieuprawnione. Sprzęt elektryczny musi być sprawny i posiadać znak bezpieczeństwa. 
Podstawowe materiały budowlane:

2.1. Remont pokrycia dachowego:
1. Poliwęglan jednokomorowy:

Poliwęglan min. trzykomorowy, przeźroczysty o grubości min. 16mm, ciężar min. 2,5 kg/m2 współczynnik U min - 1,8 W/m2K, płyty zabezpieczone przed UV
- profil łączący do poliwęglanu (dolny, zamykający) - profil aluminiowy wg wybranego systemu

- profil zamykający górny -  profil aluminiowy wg wybranego systemu

- profil zamykający dolny – nośny - profil aluminiowy wg wybranego systemu

2. Blacha trapezowa:

Blacha trapezowa ocynkowana powlekana w kolorze odcieniach brązu o grubości blachy min. 0,55mm, wysokość trapeza min. 25mm.
3. Obróbki blacharskie:

Blacha ocynkowana powlekana w kolorze odcieniach brązu o grubości blachy min 0,55m.
4. Papa termozgrzewalna
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa min. 5,2mm grubości.
5. Folia wstępnego krycia

6. Cegła pełna klinkierowa

7. Konstrukcja drewniana
8. Instalacja odgromowa

- drut FeZn ø 8,0 mm,

- płaskownik FeZn 30x4mm/,

- wsporniki dachowe i przy gąsiorach, kątowe przykręcane i uszczelnione specjalistycznym kitem /klejem/,  

- złącza uniwersalne przelotowe, krzyżowe, do rynny, kontrolne itp.,

- uchwyty do zwodów pionowych,

- rura elektroinstalacyjna ø 16,0 mm

- śruby naciągowe,

- uziemiacz prętowy miedziany 

2.2. Remont elewacji:
1. Preparat gruntujący - pod farby i tynki akrylowe i silikonowe służący do gruntowania podłoży przed nakładaniem cienkowarstwowych tynków akrylowych i mineralnych . Stosuje się  go do gruntowania wyschniętej warstwy  zbrojonej.   Wiążąc  z  podłożem  wzmacnia je  powierzchniowo oraz  poprawia przyczepność tynku i farb. Zmniejsza i ujednolica  chłonność,  oraz redukuje  pylistość  podłoża.   Zabezpiecza gruntowaną  powierzchnię przed szkodliwym działaniem wilgoci. Ułatwia prace podczas nakładania farby i tynku oraz reguluje przebieg procesu wiązania.

2. Tynk cementowo – wapienny - wyprawa tynkarska powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i  wklęsłości  zauważalnych wzrokowo. Ponadto dopuszczalne odchylenie wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny, pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych.  

3. Kit silikonowy - trwale plastyczny przeznaczony na zewnątrz stosowany będzie jako uszczelnienie dylatacji oraz uszczelnienie przy obróbkach blacharskich itp. Kit musi być odporny na działanie warunków  atmosferycznych oraz posiadać wysoką plastyczność. Należy stosować kit w kolorze tynku – dopuszcza się zastosowanie kitu bezbarwnego.
4. Farby emulsyjne - z przeznaczeniem do malowania elewacji tworzącą hydrofobową i elastyczną powłokę o wysokiej odporności na działanie warunków atmosferycznych  wodorozcieńczalna, ekologiczna, o słabym neutralnym zapachu, gęstość - min. 1,50 g/cm3
5. Farba  antykorozyjna - nie zawierająca chromu i ołowiu, czas schnięcia 2 do 6 godzin  

Wskazówki BHP i PPOŻ: Wyrób zawiera szkodliwe substancje lotne.  Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych z dala od źródeł ciepła i ognia. Chronić  dzieci  przed dostępem do wyrobu.   Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu i w karcie charakterystyki.

6. Środek odtłuszczający - przygotować podłoże czyli odtłuścić i dokładnie oczyścić z pyłu, kurzu,  zanieczyszczeń  mechanicznych i rdzy. Do  odtłuszczenia  powierzchni nadaje się  benzyna ekstrakcyjna,  a  także  fabrycznie  przygotowany preparat odtłuszczający.  Środek  odtłuszczający należy zmyć z podłoża wodą,  a  całą powierzchnię dokładnie osuszyć. Zanieczyszczenia mechaniczne i rdzę  usuwa się szczotkami  mosiężnymi lub z   twardego włosia  naturalnego lub sztucznego. Można również szlifować papierem ściernym lub lekko  "omiatać" ścierniwem.    Przygotowane podłoże, suche i pozbawione wszelkich zanieczyszczeń nadaje się do malowania.

7. Impregnat do renowacji cegły klinkierowej elewacji - impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchni z cegły klinkierowej. Środek impregnacyjny tzw. olej do klinkieru. Jest to bezbarwny środek, który poza „wyciągnięciem” koloru nie zmienia barwy cegieł. Ponadto sprawia, że powleczone nim powierzchnie nie przyjmują kurzu i wilgoci. Przed zastosowaniem na całej elewacji proponuję sprawdzić na niewielkiej powierzchni czy powstały efekt jest zadowalający.   Olej do cegły klinkierowej płytek klinkierowych kolor staje się intensywniejszy po zastosowaniu powierzchnie nie przyjmują brudu i wody
Właściwości i zastosowanie:  Jest specjalnym środkiem służącym do impregnowania cegły klinkierowej i płytek klinkierowych.

Stosowanie umożliwia zachowanie naturalnego koloru i działa konserwująco. Regularne stosowanie tego środka powoduje, że powierzchnie zaimpregnowane olejem do klinkieru nie ulegają szybko zabrudzeniu.

Obróbka: Obrabiana powierzchnia powinna być sucha i czysta. Olej nanosi się pędzlem lub urządzeniem natryskowym. W zależności od chłonności podłoża, czynność należy powtórzyć.

2.3. Remont pomieszczeń hali:
1. Hydranty przeciw-pożarowe  - układ wewnętrznej instalacji p.poż. oparto na hydrantach 25 mm, montowanych w skrzynkach hydrantowych, w miejscach demontażu starych szafek. Ciśnienie wody w miejscu przyłączenia powinno zapewniać wymagane przepisami ciśnienie na zaworze hydrantowym. Zawory hydrantowe należy umieszczać w szafkach hydrantowych tak, aby oś zaworu znajdowała się na wysokości 1,35m nad podłogą. Szafki hydrantów 25 wyposażyć w węże półsztywne Φ 25 o długości 30 m. Nasada tłoczna powinna być skierowana do dołu. Usytuowanie nasady tłocznej oraz pokrętła zaworu względem ściany lub obudowy powinno umożliwiać łatwe przyłączenie węża tłocznego wg obowiązujących norm i przepisów. Zastosować hydranty naścienne z wbudowaną poziomą kieszenią na gaśnicę i z 30 m półsztywnym wężem. Podłączenie hydrantu ppoż. do istniejącej instalacji wodociągowej wykonać poprzez istniejące odgałęzienia i projektowane podejścia. Wykonać należy redukcje średnicy przewodów podejścia z Ø50 na Ø25 mm.
2. Wykładziny - wykładzina z  tworzyw  sztucznych rulonowa obiektowa gat.I. odporna na duże natężenie ruchu, ścieralność i zarysowania, minimalna grubość warstwy ścieralnej 0,6 - 0,8 mm, minimalna grubość całkowita min. 2,00mm, trudnozapalna, odporna na poślizg, dopuszczona do użytku w  obiektach użyteczności publicznej, pomieszczenia biurowe,  klejone na całej  powierzchni do podłoża,  zgrzewane na złączach prętami spawalniczymi pcv.

- masa wygładzająca nawierzchnię pod wykładziny obiektowe,

- roztwór gruntujący,

- klej do wykładziny,

- pręty spawalnicze pcv,

- listwy przyścienne z wywiniętej wykładziny

- listwy metalowe typowe /wykończeniowe i progowe
3. Roboty malarskie – farby odporne na zmywanie wodą, środkami myjącymi, tarcie na sucho i szorowanie o jednolitej barwie, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i  uzgodnieniami z  Zamawiającym

- bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla lub wałka,

- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,

- chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury podłoża.
4. Montaż opraw oświetleniowych i osprzętu.

- dobór, dostawa i montaż opraw oświetleniowych przykręcane nastropowe,  lub w miarę potrzeby zawieszane, świetlówkowe do 2x36 W; 4x18W rastrowe. Oprawy oświetleniowe należy dobierać z  katalogów producentów,  odpowiednio  do potrzeb oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych.
- montować w końcowej fazie robót / np. po zakończeniu robót malarskich/ aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń.  Montaż  opraw  oświetleniowych należy wykonywać  w miejscach  lamp zdemontowanych w przypadku koniecznym w celu uzyskania prawidłowego natężenia światła rozmieścić wg. uzgodnień  Wykonawcy  z użytkownikiem obiektu lub Zamawiającym. Oprawy  do stropu  montować  wkrętami  zabezpieczonymi  antykorozyjnie  na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego montowanego na sufitach lub ścianach.                                               Przed zamocowaniem opraw należy  je skompletować,  sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń.

W oprawach oświetleniowych przewody podłączać pod właściwie oznakowane zaciski.

- źródła światła  /świetlówki/ i  zapłonniki  do opraw  należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw.

- wykonać pomiary natężenia oświetlenia, pomiar rezystancji izolacji instalacji. 

Wykonawca  dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i  przeprowadzi  wszystkie regulacje i zmiany dotyczące zamontowanych lamp oświetleniowych, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.
5. Sufity – płyty GKF (ogień)  przeznaczone są do wykonywania okładzin ścian i sufitów na konstrukcji metalowej. Płyty o dodatkowo wzmocnionym rdzeniu gipsowym, zawierające włókno szklane, które zwiększa odporność ogniową płyt.

Krawędź podłużna spłaszczona, półokrągła. Grubość 12,5 mm, wymiar 200 / 260 / 300 cm x 120 cm.

- wełna mineralna – grubość 150mm, Lambda min.- 0,039W/mK

6. Posadzki - farba epoksydowa przeznaczona do betonowych (gładzonych) podłóg i innych powierzchni mineralnych poddawanych silnym obciążeniom. Powierzchnia po użyciu farby ma być odporna na działanie substancji chemicznych, wilgoci i na uszkodzenia mechaniczne. 

Produkt ma spełniać warunki przeciwpoślizgowe na sucho.
Zastosowanie magazyny, hale produkcyjne, garaże.
3. Zakres umowy obejmuje:
Remont dachu, elewacji, pomieszczeń wewnętrznych i instalacji wewnętrznych hali poprodukcyjnej w Prudniku przy ulicy Nyskiej 17a obejmuje w swym zakresie wykonanie:
3.1. Dach - remont koszy zlewowych dachów szedowych


Wyszczególnienie robót:
Rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego i obróbek blacharskich.
Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża.
Układanie papy metodą zgrzewania, gazem propan, butan.
Kształtowanie papy wierzchniego krycia przy obróbkach i układanie metodą zgrzewania.
Przycięcie papy przy kominach, włazach, lukarnach itp.
Wymiana istniejących „sztucerów” odpływowych
Stanowisko pracy obowiązkowo wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy.
3.2. Dach - remont pokrycia dachów szedowych oszklonych 

Wyszczególnienie robót:

Ostrożne wyjęcie szyb niezależnie od rodzajów i grubości szkła z oczyszczeniem wrębów i posegregowaniem szkła.
Zabezpieczenie ścian przed pobrudzeniem. 
Wymierzenie i przycięcie płyt poliwęglanowych.
Umieszczenie poliwęglanu w profilach systemowych.
Montaż profili systemowych dolny nośny, górny zamykający (listwy zabezpieczającej) wraz z uszczelkami na połączeniu poliwęglanu.

Montaż profili zamykających płyt poliweglanowych grubości 16mm.
3.3. Dach - remont pokrycia dachów szedowych wykonanych z  płyt  azbestowych
Wyszczególnienie robót:

Wykonanie prac zabezpieczających

Rozebranie pokrycia z płyt azbestowych wraz z utylizacją azbestu.
Ostrożne oderwanie desek lub łat.
Wyjęcie gwoździ pozostałych w krokwiach.
Wybranie desek lub łat.
Wymierzenie i przycięcie na miarę desek lub przybicie ich w miejscu uzupełnianym z zachowaniem właściwych odstępów.

Ułożenie folii wstępnego krycia (FWK) na krokwiach.
Przybicie kontrłat.

Sortowanie blach na składowisku przyobiektowym. 
Transport blach ze składowiska przyobiektowego na miejsce montażu. 
Trasowanie i cięcie blach. 
Ułożenie i zamocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących.

Przycięcie elementu na dokładny wymiar. 
Umocowanie dekli. 
Założenie uszczelek między gąsiorem a pokryciem. 
Przymocowanie gąsiorów wkrętami samogwintującymi w górę fali co drugiego modułu.

Demontaż i montaż istniejącej instalacji odgromowej.
3.4. Dach - remont pokrycia dachów szedowych wykonanych z papy

Wyszczególnienie robót:

Wykonanie prac zabezpieczających

Rozebranie pokrycia wykonanego z papy wraz z utylizacja papy.
Ostrożne oderwanie desek lub łat.
Wyjęcie gwoździ pozostałych w krokwiach.
Wybranie desek lub łat.
Wymierzenie i przycięcie na miarę desek lub przybicie ich w miejscu uzupełnianym z zachowaniem właściwych odstępów.

Ułożenie folii wstępnego krycia (FWK) na krokwiach.
Przybicie kontrłat.

Sortowanie blach na składowisku przyobiektowym. 
Transport blach ze składowiska przyobiektowego na miejsce montażu. 
Trasowanie i cięcie blach. 
Ułożenie i zamocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących.

Przycięcie elementu na dokładny wymiar. 
Umocowanie dekli. 
Założenie uszczelek między gąsiorem a pokryciem. 
Przymocowanie gąsiorów wkrętami samogwintującymi w górę fali co drugiego modułu.

Demontaż i montaż istniejącej instalacji odgromowej.
3.5.Dach - wymiana istniejącej konstrukcji dachu 

Wyszczególnienie robót:
Podstemplowanie konstrukcji dachowej.
Usunięcie zniszczonych elementów.
Wybranie materiału, wymierzenie oraz przygotowanie nowych elementów z wykonaniem gniazd i zacisków.
Dopasowanie wykonanych elementów do istniejących konstrukcji.
Zamontowanie elementów z wykonaniem połączeń.
Rozebranie podstemplowania.
3.6. Dach - remont dachu nad jadalnią


Zagruntowanie jednokrotne podłoża roztworem asfaltowym rzadkim lub emulsją asfaltową, ogrzanie lepiku i ułożenie izolacji poziomej – styropapa o grubości 5cm na wierzchu konstrukcji na lepiku, na zaprawie lub na sucho.

Układanie papy metodą zgrzewania, gazem propan, butan.
Kształtowanie papy wierzchniego krycia przy obróbkach i układanie metodą zgrzewania.
Przycięcie papy przy kominach, włazach, lukarnach itp.

Przygotowanie, założenie i umocowanie rynien i rur spustowych.

3.7. Dach - instalacja odgromowa

Demontaż instalacji odgromowej

Montaż przewodów instalacji odgromowej naprężanych poziomych mocowanych na wspornikach.
Wykonanie pomiarów instalacji odgromowej.

3.8. Dach - roboty towarzyszące


Rozebranie istniejących wentylacji, lukarn dachowych, świetlików.
Uzupełnienie brakujących fragmentów w murach grubych z cegły klinkierowej z zachowaniem wiązania na zaprawie cementowo – wapiennej.

Załadowanie gruzu i materiałów z rozbiórki na środki transportowe.
Wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją na wysypisku śmieci.
Utylizacja płyt azbestowych.
Wyładowanie ze środków transportowych.
3.9. Elewacja - budynek główny
Odbicie odstających i spękanych tynków.
Przygotowanie powierzchni podłoża do tynkowania.
Wykonanie tynków trzywarstwowych z zatarciem packą stalową.
Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi.

Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowej.
Oczyszczenie mechaniczne i zmycie pod ciśnieniem ciepłą wodą z środkiem myjącym - powierzchni z cegły klinkierowej.
Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych.
Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej.
Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej.
Hydrofobizacja elewacji  - Środek impregnacyjny do cegły klinkierowej.
Przygotowanie powierzchni do malowania.
Dwukrotne malowanie elewacji.

Remont istniejącej stolarki drzwi bramowych.

Wymiana istniejącej stolarki okiennej.

Wymiana zniszczonej stolarki drzwiowej.

Termomodernizacja dobudowanego budynku.

Demontaż balkonu technicznego wraz z pozostałymi elementami stalowymi (uchwyty, wentylatory, daszki, przewody itp.) na elewacji budynku.
Montaż i demontaż rusztowań.
3.10. Remont pomieszczeń – sufity
Zabezpieczenie podłóg folią.
Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z płyt pilśniowych.
Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek, płyt i konstrukcji dachu metodą smarowania preparatami solowymi.


Wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z wełny mineralnej płyt układanych na sucho o grubości 15cm.
Wykonanie okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i UD płyta GKF.

Gruntowanie podłoży preparatami wybranego producenta.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufit

Malowanie farba olejna elementów metalowych i drewnianych.

Montaż i demontaż rusztowań.
3.11. Remont pomieszczeń - malowanie ścian wymiana podłóg
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlowaniem nierówności, usunięciem rys i pęknięć – ściany.
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem – ściany.
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych.
Wykonanie warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5mm.
Wykonanie wykładzin z tworzyw sztucznych.

Montaż i demontaż rusztowań.

3.12. Remont pomieszczeń - pomieszczenia sanitarne
Wymiana okładziny ściennej wykonanej z płytek ceramicznych.
Wymiana okładziny podłogowej wykonanych z płytek gresowych.

Remont ścianek systemowych pomiędzy ubikacjami.

Wymiana umywalek, ubikacji, brodzików, bidetów.  
Roboty malarskie ścian wewnętrznych.
Częściowa wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej.
Częściowa wymiana instalacji sanitarnej.
Wykonanie protokołów pomiarów instalacji elektrycznej i oświetleniowej.

Badanie i protokoły z prób szczelności instalacji sanitarnej.


3.13. Remont pomieszczeń - wymiana instalacji hydrantowej - szafki hydrantowe
Demontaż istniejących szafek hydrantowych.

W miejscach zdemontowanych hydrantów  przewidziano montaż nowych hydrantów ppoż o średnicy 25 mm. Zastosować hydranty naścienne z wbudowaną poziomą lub pionową kieszenią na gaśnicę i z 30 m półsztywnym wężem. Podłączenie hydrantu ppoż. do istniejącej instalacji wodociągowej wykonać poprzez istniejące odgałęzienia i projektowane podejścia. Wykonać należy redukcje średnicy przewodów podejścia z Ø50 na Ø25 mm. 

Montaż instalacji rurowej. 

Podejścia instalacji wodociągowej do zaworów hydrantowych projektuje się z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, z udziałem łączników z żeliwa ciągliwego i średnicach Ø25 mm. Przewody podłączyć do istniejących odgałęzień od istniejących pionów wodociągowych. 

Układ wewnętrznej instalacji p.poż. oparto na hydrantach 25 mm, montowanych w skrzynkach hydrantowych, w miejscach demontażu starych szafek. Ciśnienie wody w miejscu przyłączenia powinno zapewniać wymagane przepisami. Zawory hydrantowe należy umieszczać w szafkach hydrantowych tak, aby oś zaworu znajdowała się na wysokości 1,35m nad podłogą. Szafki hydrantów 25 wyposażyć w węże półsztywne Φ 25 o długości 30 m. Nasada tłoczna powinna być skierowana do dołu. Usytuowanie nasady tłocznej oraz pokrętła zaworu względem ściany lub obudowy powinno umożliwiać łatwe przyłączenie węża tłocznego.

Montaż armatury hydrantowej wykonać wg warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji ppoż. 

Po zakończeniu montażu instalację należy poddać płukaniu i próbie szczelności, następnie powinna być przeprowadzona kontrola działania instalacji. 

Instalację należy poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie próbne min 10,0 bar. 
3.14. Remont pomieszczeń - remont posadzek


Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych.
Wykonanie posadzek betonowych zatartych na gładko.

Wywóz gruzu z miejsca palcu budowy.
Uzupełnienie ubytków żywicami.

Gruntowanie posadzki dla potrzeb malowania farbami epoksydowymi.
Malowanie posadzek farbami epoksydowymi.

Malowanie linii ciągów transportowych itp.
[image: image1.png]CAPAROL SYSTEM 3D
- SIENA105

-SIENA 115

- CAMEO 100
-LAZUR 35

SCIANA SEUPOWO-RYGLOWA
MB-SR50 FIRMY “DRUTEX"





Rys. 1 Kolorystyka obiektu

3.4 Fotografie stanu technicznego budynku:
[image: image2.png]



Rys. 1 Plan sytuacyjny
[image: image3.png]



Rys.2 Fotografie istniejącego stanu technicznego budynku – elewacja budynku
[image: image4.png]



Rys.3 Fotografie istniejącego stanu technicznego budynku – elewacja budynku
[image: image5.png]



Rys.4 Fotografie istniejącego stanu technicznego budynku – elewacja budynku

[image: image6.png]



Rys.5 Fotografie istniejącego stanu technicznego budynku – dach szedowy wykonany z płyt eternitowych
[image: image7.png]



Rys.6 Fotografie istniejącego stanu technicznego budynku – dach szedowy wykonany z papy
[image: image8.png]



Rys.7 Fotografie istniejącego stanu technicznego budynku – dach szedowy wykonany z blachy
[image: image9.png]



Rys.8 Fotografie istniejącego stanu technicznego budynku – dach szedowy z zniszczonymi naświetlami

[image: image10.png]



Rys.9 Fotografie istniejącego stanu technicznego budynku – zniszczony kosz zlewowy
[image: image11.png]



Rys.10 Fotografie istniejącego stanu technicznego budynku – balkon technologiczny – do rozbiórki w całości wraz z pozostałymi elementami stalowymi
4. Transport

Materiały i wyroby do wykonania robót, należy przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem mechanicznym, zniszczeniem, zabrudzeniem chemicznym, określonym w instrukcji transportowania opracowanej przez Producenta, którą powinien otrzymać odbiorca wyrobów.

W czasie transportu,  załadunku  i wyładunku oraz składowania urządzeń należy  przestrzegać zaleceń wytwórców  w szczególności:  transportowane materiały zabezpieczyć  przed przesuwaniem się wewnątrz ładowni i zgnieceniem.  

Składowanie w pozycji zalecanej przez Producenta.
5. Warunki BHP

Należy stosować się do uwag zawartych w Kartach Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

Należy unikać wdychania par i mgły wyrobów oraz kontaktu z oczami i skórą.

W rejonie wykonywanych prac należy wprowadzić zakaz stosowania otwartego ognia i narzędzi powodujących iskrzenie.

Materiały budowlane należy przechowywać w szczelnie zamkniętych naczyniach.

Do wykonywania robót należy dopuścić osoby przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wyposażone w odzież ochronną i ochrony osobistej. Pracownikom należy zapewnić niezbędne środki ochrony indywidualnej.

Przy pracach z żywicami epoksydowymi nie wolno zatrudniać osób skłonnych do uczuleń.
Stanowiska pracy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy.
6. Kontrola jakości robót

Badania kontrolne obejmują:     
- sprawdzenie  zgodności  wykonanych robót budowlanych z  wymaganiami Zamawiającego  z  dokumentami  przetargowymi,                                                                                                                              - sprawdzenie  zgodności zastosowanych materiałów z  wymaganiami  Zamawiającego  z  dokumentami  przetargowymi, 
- kontrolę ewentualnych wad fabrycznych, różnic kolorystycznych czy innych widocznych usterek,

- kontrolę stopnia połysku i gładkość powierzchni,                                                                                                                                           

- kontrolę odporności na ścieranie i zarysowania, 

7. Odbiór robót

Rodzaje odbiorów robót                                                                                                                                                     -  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,                                                                                                                     - odbiór częściowy /w przypadku uzgodnienia w zawartej umowie/,

- odbiór ostateczny (końcowy),                                                                                                                            - odbiór pogwarancyjny (36 miesięcy) 

8. Dokumentacja powykonawcza:                                                                                                                                               - protokół przekazania terenu budowy;                                                                                                                                 - protokóły odbioru robót;                                                                                                                                    - deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty

9. Podstawa płatności                                                                                                                                        Zgodnie z postanowieniami uzgodnionymi w umowie.

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
	L.P.
	NAZWA ELEMENTU
	WARTOŚĆ NETTO
	VAT
	WARTOŚĆ BRUTTO

	1.
	Dach - remont koszy zlewowych dachów szedowych
	
	
	

	2.
	Dach - remont pokrycia dachów szedowych oszklonych
	
	
	

	3.
	Dach - remont pokrycia dachów szedowych wykonanych z  płyt  azbestowych
	
	
	

	4.
	Dach - remont pokrycia dachów szedowych wykonanych z papy
	
	
	

	5.
	Dach - wymiana istniejącej konstrukcji dachu
	
	
	

	6.
	Dach - remont dachu nad jadalnią
	
	
	

	7.
	Dach - instalacja odgromowa
	
	
	

	8.
	Dach - roboty towarzyszące
	
	
	

	9.
	Elewacja - budynek główny
	
	
	

	10.
	Remont pomieszczeń - sufity
	
	
	

	11.
	Remont pomieszczeń - malowanie ścian, wymiana podłóg
	
	
	

	12.
	Remont pomieszczeń - pomieszczenia sanitarne
	
	
	

	13.
	Remont pomieszczeń - wymiana instalacji hydrantowej - szafki hydrantowe
	
	
	

	14.
	Remont pomieszczeń - remont posadzek
	
	
	

	Razem

	
	
	


